安徽大学 2013～2014 学年第二学期微机原理期末考试试卷（A）答案及评分标准

姓名：                学号：               班级：

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分

题分 20 20 10 10 15 25 100

一、填空题(每空 1 分，共 20 分)

1.当INTEL 8086工作在最大模式时，需要 8288 芯片提供 控制信号 。

2.静态RAM的优点是只要电源不撤除，信息就不会丢失，但它的功耗较大，容量 小 ，存取速度 较快 。

3.微机系统中数据传送的控制方式有三种， 其中程序控制的数据传送又分为 无条件传送 、 查询传送 和 中断传送 。

4.所谓“串行通信”是指 数据是一位一位顺序传送的 。在串行通信中有两种基本的通信方式：即 异步通信(ASYNC) 和 同步通信(SYNC) 。

5.当要进行一次DMA传送时，首先由外设向DMAC发DMA请求信号，DMAC收到此申请后向 CPU 发总线请求信号。若 CPU 响应此请求则发 总线响应 给 DMAC，DMAC 接管 总线 后开始工作。

6.总线可分为内总线和外总线，其中内总线举例有： STD总线 、 PC总线 ；外总线举例有： RS-232C 、 IEEE488 。

7.数据总线用来在 CPU 与 内存储器或I/O设备 之间交换信息， 地址总线由 CPU发出，用来确定CPU要访问的 内存单元或I/O端口 的地址。

二、 单项选择题(每小题 1分，共20分)

1、一个接口可由（D）组成。

A)一个端口 B)两个端口 C)一个I/O地址 D)若干个I/O地址

2、微机总线的位数指的是（C）的位数。

A)地址线 B)控制线 C)数据线 D)并行线

3、输入/输出指的是主机与（B）交换数据。

A)存储器 B)外设 C)键盘 D)显示器

4、对以下类型的中断，优先级最低的是（C） 。

A)指令中断 B)非屏蔽中断 C)可屏蔽中断 D)断点中断

5、中断控制器8259A所管理的是（C） 。

A)指令中断 B)非屏蔽中断 C)可屏蔽中断 D)单步中断

6、8086 系列微机的中断向量号越大，则优先级（D） 。

A)越高 B)越低 C)相同 D)不定

7、可编程接口芯片在使用前对它（B） ，称为初始化编程。

A)写操作数 B)写控制字 C)编接口地址 D)设计控制电路

8、并行接口没有（D）功能。

A)输出锁存 B)输入锁存  C)模拟量变成数字量 D)物理量变成模拟量

9、如果减1计数器的计数初值为10H，则减1计数器可作为（C）分频计数器用。

A)十 B)二  C)十六 D)与计数初值无关

10、串行通信的波特率越高，则串行传送数据的速度（B） 。

A)越慢 B)越快  C)与波特率无关 D)由CPU速度决定

11、CPU 执行OUT DX,AL指令时， （D）的值输出到地址总线上。

A)AL寄存器 B)AX寄存器

C)DL寄存器 D)DX寄存器

12、一个I/O地址称为一个（B） 。

A)接口 B)端口 C)外设 D)芯片

13、地址译码器的输入端应接到（C）上。

A)控制总线 B)数据总线 C)地址总线 D)外部总线

14、CPU 响应可屏蔽中断请求时，其中断向量号由（D）提供。

A)CPU内部 B)中断指令 C)向量号固定 D)中断控制器

15、8259 工作在全嵌套方式时， （A）引脚的中断源优先级最高。

A)IR0 B)IR1  C)IR7 D)IR8

16、8255 工作在方式0时，它没有（C）功能。

A)输入缓冲 B)输出锁存 C)电流放大 D)总线隔离

17、微机系统复位时，CPU不能响应（B）中断。

A)指令中断 B)可屏蔽中断 C)非屏蔽中断 D)断点中断

18、在定时器/计数器8253的输出端可产生（C）波形。

A)三角波 B)正弦波  C)方波 D)斜波

19、对逐步逼近式A/D转换器，启动一次转换读入多次数字量，则读入的数字量（A） 。

A)肯定相同 B)可能相同  C)肯定不同 D)可能不同

20、PC/XT 微机中串口1的I/O地址范围是（B） 。

A)3F0H-3F7H B)3F8H-3FF  C)2F0H-2FFH D)2F8H-2FF

三、 判断说明题(正者在括号内打“√” ，误者在括号内打“×” ，均需说明理由。每小题 2分，共10分)

1.指令一般包括两部分：操作码和操作数。( √ )

2.一个总线周期有一个或若干个指令周期组成。( × )

3.8086 有一个 16 位标志寄存器，它包含了 6 个状态标志位和 3 个控制标志位。( √ )

4.一片 8259A中断控制器最多能接收8个中断源。( √ )

5.要对 8255A 的端口 C 的某一位进行置位/复位设置，可对端口 C 写入相应的控制字来

实现。( × )

四、 简答题(每小题 5分，共10分)

2、在I/O接口电路中，按存放信息的类型，端口可分为哪几类？

CPU对这些端口实行读操作还是写操作？

答：在I/O接口电路中，按存放信息的类型，I/O端口可分为数据口、状态口、控制口。

其中，CPU可对数据口进行读或写操作，对状态口进行读操作，对控制口进行写操作。

3、与并行通信相比较，串行通信有什么特点？

答：与并行通信相比较，串行通信如下特点：

串行通信适宜于远程数据传送；

串行通信通常传送速度较慢；

串行通信的费用较低、传输线少，可借用电话网络来实现远程通信。

五、 简单应用题(共15分)

下面是一个8253初始化程序段。8253的控制口地址为46H，

3个计数器端口地址分别为40H，42H，44H，在8253初始化前，

先将8259A的所有中断进行屏蔽，8259A的奇地址端口为81H，

请在下面程序段的分号（； ）后面加详细注释，并以十进制数表

示出各计数初值。

CLI ；关中断……（1分）

MOV AL，0FFH

OUT 81H，AL ；屏蔽8259A 所有中断……（1分）

MOV AL，36H

OUT 46H，AL ；8253控制字：CNT0，先读/写低 8 位，

后读/写高 8位，方式 3，二进制计数……（3分）

MOV AL，0

OUT 40H，AL ；CNT0 输出低 8位计数值……（1 分）

MOV AL，40H

OUT 40H，AL ；CNT0 输出高 8位计数值，其十进制数为 16384……（1分）

MOV AL，54H

OUT 46H，AL ；8253控制字：CNT1，读/写计数器低 8 位，

方式2，二进制计数……（3分）

MOV AL，18H

OUT 42H，AL ；CNT1 输出计数值，其十进制数为 24……（1分）

MOV AL，0A6H

OUT 46H，AL ；8253控制字：CNT2，读/写计数器高 8 位

方式3，二进制计数……（3分）

MOV AL，46H

OUT 44H，AL ；CNT2 输出高 8位计数值……（1 分）

得分 评阅人第 5 页 共 6页

六、综合应用题(共 25分)

已知电路图如下图所示。图中数码管为共阳极类型，数码管

的阴极a,b,c,d,e,f,g,Dp依次接至8255的PA0,PA1,…,PA7。

回答问题：

1）若要数码管的a段发光，则应从8255的PA0输出高电平还是低电平？（2分）

答：低电平

2）若要数码管显示数字0，则应从8255的PA口送出字形码为多少？（2分）

答：C0H

3）写出8255的PA口和PC口的地址。 （2分）

答：PA口地址：220H，PC口的地址：222H

4）根据电路图，写出从8255的PA口送出字形码的有关指令。 （2分）

答： MOV DX,220H

MOV AL,8位字形码

OUT DX,AL

5）8255的PC口在电路中的作用是什么？（2分）

答：输入缓冲

6）根据电路图及下表要求，编写完整的根据从开关读入的编码在数码管上显示相应数

字的程序（包括在数据段中定义字形码的内容） 。 （15分）

参考程序：

STACK SEGMENT STACH

DW 100DUP(?)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

X1 DB

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

MAIN PROC FAR

PUSH DS

SUB AX,AX

PUSH AX

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV BX,OFFSET X1

MOV AL,10001011B ;8255 工作在方式0，PA输出,PC输入

MOV DX,223H

OUT DX,AL

NEXT: MOV DX,222H

IN AL,DX

AND AL,7 ;屏蔽掉PC口读入的高 5位

XLAT

MOV DX,220H

OUT DX,AL

JMP NEXT

MAIN ENDP

CODE ENDS

END MAIN