一、第一章、第二章（只考概念）

这两章通常考：Verilog/HDL 是什么、为什么是并行、仿真 vs 综合、FPGA 基本概念、RTL 思想、时钟/复位策略。

知识点 1：HDL 的“并行性”与硬件对应关系

要点

- Verilog 描述的是硬件电路，模块里多个 assign / 多个 always 是并行工作的（对应并行电路）。

- always 块内部 begin...end 里的语句是顺序执行（对应组合/时序逻辑里的“计算步骤”）。

例题（概念判断题）
下面两句在硬件上是“先后执行”还是“同时存在”？

assign y1 = a & b;
assign y2 = a | b;

解答（详细）

- 它们是 并行 的：综合后得到两套组合逻辑，y1 是与门网络、y2 是或门网络，同时由输入 a,b 驱动。

- 只有在 同一个 always 块内部，语句才有“顺序”的语义。

知识点 2：仿真（Simulation）vs 综合（Synthesis）

要点

- 仿真：执行 Verilog 的“行为”，可以有 #10 延时、$display、initial 等。

- 综合：把“可综合子集”变成门级网表/电路。很多仿真语句不可综合（如 # 延时、$finish、fork/join 等，具体到第 5 章会总结）。

例题（选择题）
下列哪些一般不可综合？
A. always @(posedge clk) q <= d;
B. assign y = a & b;
C. initial begin a=0; #10 a=1; end
D. $display("hello");

解答（详细）

- A、B：可综合（时序逻辑/组合逻辑）。

- C、D：一般不可综合（用于仿真激励与打印）。

- 期末常考：能不能综合、为什么。

知识点 3：RTL 级思想（Register Transfer Level）

要点

- RTL：用寄存器 + 组合逻辑描述“在时钟边沿寄存、在周期内组合计算”。

- 期末常问：为什么 RTL 容易综合？因为结构清晰：寄存器在边沿更新，组合逻辑在边沿之间稳定传播。

例题（简答）
解释 RTL 级描述通常由哪两部分组成，并说明各自对应硬件。

解答（详细）

- 两部分：

  - 时序部分（寄存器）：always @(posedge clk ...) + 非阻塞赋值 <= → D 触发器/寄存器。

  - 组合部分：assign 或 always @(*) + 阻塞赋值 = → 组合逻辑门网络。

知识点 4：时钟与复位策略基本概念（同步设计）

要点

- 同步设计：寄存器只在时钟边沿更新。

- 复位分同步/异步：课程常用异步复位写法 @(posedge clk or posedge rst) 或 @(posedge clk or negedge rst_n)。

例题（判断 + 改错）
下面写法综合是否推荐？为什么？

always @(clk) q <= ~q;

解答（详细）

- 不推荐：这是“电平敏感触发”，会产生不可控的行为（甚至自触发/振荡风险），也不是标准同步时序逻辑写法。

- 正确的同步写法应是 @(posedge clk) 或 @(negedge clk)。

二、第三章、第四章（全部知识点）

第三章：模块结构、数据类型、常量变量、基本运算（核心！）

知识点 1：模块（module）的四大组成

要点（必背）
模块一般包含：

- 端口列表（module 名(ports)）

- I/O 说明（input/output/inout）

- 内部信号声明（wire/reg 等）

- 功能定义（assign/门级实例/always）

例题（补全代码）
补全一个 2 输入与门模块 and2，端口为 a,b,y，要求可综合。

解答（详细）

module and2(input a, input b, output y);
  assign y = a & b;
endmodule

- assign 连续赋值 → 组合逻辑。

- 端口直接在 module 头里声明（Verilog-2001 写法），清晰且常用。

知识点 2：端口连接：按位置连接 vs 按名连接

要点（易错）

- 按位置连接：实例化时必须严格按模块端口列表顺序。

- 按名连接：用 .端口名(信号) 更安全。

例题（读代码题）
已知：

module m(input a, input b, output y);
  assign y = a & b;
endmodule

wire x1, x2, z;
m u1(.b(x2), .a(x1), .y(z));

问：z 等于什么逻辑？

解答（详细）

- 这是按名连接：.a(x1) .b(x2)，所以 z = x1 & x2。

- 即使书写顺序是 .b 在前，也不影响连接结果（按名匹配）。

知识点 3：常量数字表示（位宽/进制/数字 + x/z/下划线/负数）

要点（常考细节）

- 格式：<size>'<base><number>，如 8'hA5。

- x 表示不定值，z 表示高阻；? 在某些语境可代表 z/无关。

- 下划线可增强可读性，但不能放在位宽和进制处。

- 负数必须写在最前：-8'd5 合法，8'd-5 非法。

例题（判断题）
判断下列写法合法性，并说明原因：

- 16'b1010_1011_1111_1010

- 8'b_0011_1010

- -8'd5

- 8'd-5

解答（详细）

- 合法：下划线只在数字内部。

- 非法：下划线不能紧跟进制标识后。

- 合法：负号在最前。

- 非法：负号放在 d 之后。

知识点 4：parameter 参数（符号常量）

要点

- parameter 定义常量，提高可维护性；常用于位宽、延时等。

- 作用域：通常是模块内部局部有效。

例题（设计题）
写一个可参数化位宽的加法器 adder #(parameter W=8)，输出 sum 和 cout。

解答（详细）

module adder #(parameter W = 8)(
  input  [W-1:0] a,
  input  [W-1:0] b,
  input          cin,
  output [W-1:0] sum,
  output         cout
);
  assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule

- 用参数 W 控制位宽；综合时会按 W 生成对应硬件。

知识点 5：wire / reg 区别与端口类型规则（期末超爱考）

要点（必背）

- reg：保存“最后一次赋值”的变量，一般在过程块（always/initial）中赋值；默认初值 x。

- wire：必须持续被驱动（assign 或门输出），默认 z。

- 在过程块里被赋值的信号必须声明为 reg。

- 端口规则：input 可由 reg/wire 驱动但自身只能驱动 net；output 可以是 reg 或 net；inout 只能是 net。

例题（改错题）
下面代码哪里错？怎么改？

module bad(input a, input b, output y);
  always @(*) y = a & b;
endmodule

解答（详细）

- 错因：y 在 always 中赋值，必须是 reg 类型（或在 Verilog-2001 里把 output 声明为 reg）。

- 修改：

module good(input a, input b, output reg y);
  always @(*) y = a & b;
endmodule

- 或者用 assign，则 y 保持 wire 默认即可。

知识点 6：存储器 memory（reg 数组）建模（常见读写题）

要点

- memory 常写作：reg [DATA_W-1:0] mem [0:DEPTH-1];

- 读写：同步写、组合读（或同步读）都可能出题。

- 注意：初始化 initial 常用于仿真，综合是否支持看工具（一般 ROM 初始化工具链支持，RAM 初始化不一定）。

例题（设计题）
设计一个 16×8 的单端口 RAM：

- clk 上升沿写入：we=1 时 mem[addr] <= din

- 读：dout 组合输出当前地址内容
要求可综合（不强求初始化）。

解答（详细）

module ram16x8(
  input        clk,
  input        we,
  input  [3:0] addr,
  input  [7:0] din,
  output [7:0] dout
);
  reg [7:0] mem [0:15];

  always @(posedge clk) begin
    if (we) mem[addr] <= din;
  end

  assign dout = mem[addr];
endmodule

- 同步写：posedge clk + <=。

- 组合读：assign 直接读数组（大部分综合器支持推断 RAM/ROM，也可能推断成寄存器阵列）。

第四章：运算符、赋值语句、块语句（核心！）

知识点 1：逻辑/关系/等式运算符（== vs === 重点）

要点

- ==/!=：逻辑等式，遇到 x/z 可能得到 x（不确定）。

- ===/!==：case 等式，把 x/z 当作可比较的具体值。

- 期末常问：什么时候用 ===？——检测 x/z 或仿真调试。

例题（输出推导）

reg [1:0] a, b;
initial begin
  a = 2'b1x; b = 2'b1x;
  $display(a==b);
  $display(a===b);
end

问两行分别输出什么？

解答（详细）

- a==b：结果为 x（逻辑等式：含不定值无法确定是否相等）。

- a===b：结果为 1（逐位完全相同，x 也算“相同”）。

知识点 2：拼接/复制运算 {} 与缩减运算 & | ^

要点

- 拼接：{a,b[3:0],3'b101}；复制：{4{w}}

- 缩减：如 &B 等价于把 B 所有位做与运算

例题
已知 a=1'b1，b=2'b00，求 {a,b} 和 {4{a}} 的值。

解答（详细）

- {a,b} → 3 位：3'b100（a 做最高位）。

- {4{a}} → 4'b1111。
这与课件例子一致。

知识点 3：阻塞 = vs 非阻塞 <=（配合时序/组合建模）

要点（必背）

- 阻塞：计算 RHS 并立即更新 LHS；块内后续语句“看得到”新值。

- 非阻塞：先计算 RHS，LHS 的更新被调度到后面统一发生（常用于时序逻辑）。

- 交换寄存器值（经典题）：应使用非阻塞。

例题（为什么能交换？）

always @(posedge clk) begin
  a <= b;
  b <= a;
end

问：为什么 a/b 会交换？如果用 = 会怎样？

解答（详细）

- 用 <=：在同一时刻先把 RHS 都算出来（保存旧的 a、b），最后统一更新 LHS，所以实现交换。

- 若用 =：第一句 a=b 后 a 立刻变成 b，第二句 b=a 就把 b 也变成“新 a（即旧 b）”，结果 a、b 都变成旧 b（不交换）。

知识点 4：顺序块 begin-end 与并行块 fork-join（概念+仿真）

要点

- 两类语句块：顺序块 begin...end、并行块 fork...join

- 并行块格式：
fork ... join

- 注意：fork/join 通常用于仿真激励（很多综合器不支持，见第 5 章可综合性列表）。

例题（波形理解题）

initial begin
  fork
    #10 x = 1;
    #20 x = 0;
  join
end

问：x 在 10、20 时刻分别是什么？

解答（详细）

- fork 里两条语句同时开始计时：

  - t=10：x=1

  - t=20：x=0

- fork/join 是“并行调度”，与顺序块延时“累加”不同。

三、第5章（if-else / case / for / 顺序块 / 并行块 / 生成块）

知识点 1：if-else 语句三态判断（0/x/z 都当“假”）

要点（易错）
if 后表达式：0、x、z 按假；1 按真。
所以：如果条件里可能出现 x/z，行为可能与你直觉不同（期末爱考）。

例题

reg [1:0] s;
reg y;
always @(*) begin
  if (s) y = 1'b1;
  else   y = 1'b0;
end

问：s=2'b00、2'b01、2'b0x 时 y 分别是多少？

解答（详细）

- s=00：逻辑值为 false → y=0

- s=01：逻辑值为 true（含 1）→ y=1

- s=0x：只包含 0/x → 按假处理 → y=0（这是常考陷阱）

知识点 2：if/case 写不全会推断锁存器（latch）

要点（必背）

- if 最好写 else；case 最好写 default，否则可能综合出不想要的锁存器。
课件直接给了“有锁存器/无锁存器”的对比。

例题（改错题）
下面代码为什么会推锁存器？如何修改为纯组合逻辑？

always @(*) begin
  if (en) q = d;
end

解答（详细）

- 原因：en=0 时 q 没有被赋值，综合器为了保持 q 旧值，只能推断锁存器。

- 修改（加 else 或默认赋值）：

always @(*) begin
  q = 1'b0;      // 默认值（或 q=d 的默认）
  if (en) q = d;
end

或：

always @(*) begin
  if (en) q = d;
  else    q = 1'b0;
end

知识点 3：case / casez / casex + default + 位宽必须一致

要点（非常爱考）

- case 是逐位完全匹配（含 x/z）。

- casez：把 z 和 ? 当无关位；casex：把 x/z/? 都当无关位。

- 强烈建议写 default（尤其检测 x/z）。

- case 控制表达式和分支表达式 位宽必须相等；不能用 'bx 代替 n'bx，因为 'bx 默认宽度可能是 32 位。

例题（选择 + 解释）
要实现“指令译码”，高位为 1 的都走 instruction1，用哪种 case 更合适？
A. case
B. casez
C. casex

解答（详细）

- 更合适：casez。因为你想用 ? 匹配无关位（如 8'b1???????），课件也给了这种写法。

- casex 会把 x 也当无关，可能掩盖真实的未知态，仿真调试不安全（常见工程建议：能用 casez 就别用 casex，除非你非常确定）。

知识点 4：for / repeat / while / forever 循环（综合 vs 仿真）

要点

- 4 种循环：repeat/while/forever/for

- forever 常用于产生周期波形，必须写在 initial 里（仿真用）

- 综合时：

  - for（静态展开）最常用（如生成逻辑、组合计算）。

  - repeat/while 有的综合器支持、有的不支持（课件也提示“有些支持有些不支持”）。

  - #10 延时循环肯定是仿真。

例题（综合友好写法）
写一个 8 位奇偶校验 parity（对 data[7:0] 做异或缩减），要求可综合，并用 for 循环实现。

解答（详细）

module parity8(
  input  [7:0] data,
  output reg   parity
);
  integer i;
  always @(*) begin
    parity = 1'b0;
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
      parity = parity ^ data[i];
  end
endmodule

- for 在组合 always 中是常见可综合写法（综合器会展开成 XOR 链）。

- 也可以直接写 assign parity = ^data;（缩减异或）。

知识点 5：生成块 generate（参数化硬件“展开”）

要点（必背）

- 生成块用于“按参数选择/重复实例化结构”：

  - for-generate（循环生成）

  - if-generate（条件生成）

  - case-generate（多选一生成）

- 循环生成可以有名字，便于层次化引用，如 xor_loop[0].g1。

- 理解 generate 的关键：想象“展平后”是什么。

例题（参数化结构题）
写一个参数化的 N 位按位异或器 y[i]=a[i]^b[i]，要求用 generate-for（不要用 assign y = a ^ b; 这种一行写法）。

解答（详细）

module xorN #(parameter N = 8)(
  input  [N-1:0] a,
  input  [N-1:0] b,
  output [N-1:0] y
);
  genvar i;
  generate
    for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin : xor_loop
      assign y[i] = a[i] ^ b[i];
    end
  endgenerate
endmodule

- 综合会展开成 N 个异或门（或等价逻辑）。

知识点 6：可综合性清单（能综合/不能综合/可能支持）

要点（期末喜欢出“判断能否综合”）
课件给了一个非常“考试友好”的列表：

- 所有综合工具都支持：always/assign/begin/end/case/wire/reg/for/function...

- 所有综合工具都不支持：time/defparam/$finish/fork/join/initial/delays/UDP/wait

- 有些支持有些不支持：casex/casez/repeat/task/while/memories...

例题（判断题）
判断以下结构是否“所有综合工具都支持”：

- initial begin ... end

- always @(posedge clk) ...

- fork ... join

- for(...) ...

解答（详细）

- initial：不是所有综合器支持（很多不支持，常用于仿真）

- always+posedge：支持（典型时序逻辑）

- fork/join：不支持

- for：支持

四、第6章（结构说明语句、task、function）

知识点 1：四类结构说明语句：initial / always / task / function

要点

- 任意过程模块都从属于这四类说明语句：initial/always/task/function

- initial 仿真开始执行一次；always 反复执行直到仿真结束

- always 必须带时序控制，否则会仿真死锁

例题（概念+改错）
为什么下面 always 会导致仿真死锁？怎么改成一个周期翻转的时钟？

always clk = ~clk;

解答（详细）

- 没有时序控制，0 延时无限循环 → 仿真死锁。

- 改为：

always #5 clk = ~clk;   // 仿真产生时钟

课件也给了类似写法并说明用途。

注意：这种 #5 写法是仿真激励，不是综合硬件时钟。

知识点 2：task vs function 的区别（常考简答）

要点（背下来就能拿分）

- function：

  - 与主模块共用同一仿真时间单位；

  - 不能启动任务；

  - 至少一个输入；

  - 返回一个值。

- task：

  - 可定义自己的仿真时间单位；

  - 能启动其他任务/函数；

  - 可无输入或多个任意类型端口；

  - 不直接返回值（通过 output/inout 端口返回多个结果）。

例题（判断题）
“函数 function 里能写 #10 延时吗？能在 function 里调用 task 吗？”为什么？

解答（详细）

- 典型规则：function 不能包含时间控制（#/@/wait），也不能启动 task；task 更灵活。

- 工程/综合角度：可综合 function 更应保持“纯组合计算”。

知识点 3：写一个可综合 function（纯组合计算）

例题
写一个函数 max2，返回两个 8 位数的最大值；在模块里用它实现 y=max(a,b)。

解答（详细）

module max_demo(
  input  [7:0] a,
  input  [7:0] b,
  output [7:0] y
);
  function [7:0] max2;
    input [7:0] x;
    input [7:0] z;
    begin
      if (x >= z) max2 = x;
      else        max2 = z;
    end
  endfunction

  assign y = max2(a, b);
endmodule

- function 返回一个值；没有 #/@，综合友好。

- 用 assign 调用 function，相当于组合逻辑。

知识点 4：写一个 task（多输出/多用途）

例题
写一个 task sort2，输入 x,y（4 位），输出 hi,lo，使得 hi>=lo。并在 always 里调用它。

解答（详细）

module sort2_demo(
  input  [3:0] x,
  input  [3:0] y,
  output reg [3:0] hi,
  output reg [3:0] lo
);
  task sort2;
    input  [3:0] a;
    input  [3:0] b;
    output [3:0] maxv;
    output [3:0] minv;
    begin
      if (a >= b) begin maxv = a; minv = b; end
      else        begin maxv = b; minv = a; end
    end
  endtask

  always @(*) begin
    sort2(x, y, hi, lo);
  end
endmodule

- task 可通过 output 返回多个值，符合“task 多结果”特点。

- 没有时间控制，因此也可综合。

五、第九章（概念）

知识点 1：Verilog 模型的五个抽象级别

要点（必背）
五种抽象级别：系统级、算法级、RTL 级、门级、开关级。
行为模块 vs 结构模块：只描述功能是行为；描述门/连接是结构。

例题（判断题）
下面属于哪种抽象级别？
A. assign y = a & b;
B. 由 nand/not 门原语搭出触发器
C. always @(posedge clk) q <= d;

解答（详细）

- A：RTL/数据流（组合逻辑，接近 RTL）。

- B：门级结构描述（gate-level）。

- C：RTL 时序描述。

知识点 2：门级原语（gate primitives）

要点
课件列了常用 8 种基本门关键字：and/nand/or/nor/xor/xnor/buf/not。

例题（写代码）
用门级原语写一个 2 输入 NAND：y=~(a&b)。

解答（详细）

module nand2(input a, input b, output y);
  nand (y, a, b);
endmodule

- nand 是门级原语，直接实例化即可。

知识点 3：结构化例子：门级触发器/模块实例化 + include

要点
课件给了用 nand/not 描述触发器的结构模块；也给了 include + 多实例调用的写法。

例题（读代码易错点）
为什么下面实例列表“中间用逗号、最后用分号”？

flop f1(...),
     f2(...),
     f3(...);

解答（详细）

- 这是 Verilog 的“同类型多实例”语法：同一行/同一语句里连续实例化多个同模块实例，实例之间用逗号分隔，整个实例化语句以分号结束。课件也特别提示了这一点。

知识点 4：测试文件 testbench（仿真）概念

要点

- 行为级描述常用 wait/while/if/case/forever 等结构。

- 测试模块常用 initial 产生复位激励 + always #5 产生时钟。

例题（写 testbench 片段）
写一个最小 testbench：产生 clk（周期 10）、复位 rst（前 20 个时间单位为 0，之后为 1）。

解答（详细）

module tb;
  reg clk;
  reg rst;

  initial begin
    clk = 0;
    rst = 0;
    #20 rst = 1;
  end

  always #5 clk = ~clk;
endmodule

- 这是仿真激励写法，与课件示例一致思路。

六、第十章（加法器、乘法器、比较器、多路器、流水线概念）

知识点 1：加法器（最简单写法：直接 +）

要点
4 位加法器示例：assign {C, Sum} = X + Y;
改位宽即可扩展。

例题（设计题）
实现 4 位加法器，输出 sum[3:0] 和 C（进位）。

解答（详细）

module add4(
  input  [3:0] X,
  input  [3:0] Y,
  output [3:0] sum,
  output       C
);
  assign {C, sum} = X + Y;
endmodule

- 这就是课件的标准写法。

知识点 2：乘法器（直接 *）

要点
4×4 乘法器示例：assign Product = X * Y;。

例题
实现 4 位无符号乘法器，输出 8 位积。

解答（详细）

module mult4(
  input  [3:0] X,
  input  [3:0] Y,
  output [7:0] Product
);
  assign Product = X * Y;
endmodule

- 与课件示例一致。

知识点 3：比较器（输出 X>Y / X<Y / X=Y）

要点
课件给了参数化比较器：用 if (X==Y)、if (X>Y)、if (X<Y) 分别置位输出。

例题（改错+完善）
写一个 8 位比较器，输出 gt/lt/eq，要求组合逻辑、无锁存器。

解答（详细）

module cmp8(
  input  [7:0] X,
  input  [7:0] Y,
  output reg   gt,
  output reg   lt,
  output reg   eq
);
  always @(*) begin
    // 默认值，避免锁存器
    gt = 1'b0;
    lt = 1'b0;
    eq = 1'b0;

    if (X == Y) eq = 1'b1;
    else if (X > Y) gt = 1'b1;
    else lt = 1'b1;
  end
endmodule

- 逻辑与课件一致，但用 else if 可保证三者互斥，更清晰。

- 默认赋值避免锁存器（第 5 章强调的规则）。

知识点 4：多路器（case 译码 + 片选）

要点
课件给了 8 选 1 多路器，含 nCS 片选，内部用 case(addr) 选择输入。

例题（设计题）
实现 4 选 1 多路器，sel[1:0] 选择 d0~d3，输出 y，带使能 en（en=0 输出 0），可综合。

解答（详细）

module mux4(
  input  [1:0] sel,
  input  [7:0] d0, d1, d2, d3,
  input        en,
  output reg [7:0] y
);
  always @(*) begin
    if (!en) y = 8'b0;
    else begin
      case (sel)
        2'b00: y = d0;
        2'b01: y = d1;
        2'b10: y = d2;
        2'b11: y = d3;
        default: y = 8'b0; // 防御式
      endcase
    end
  end
endmodule

- default 防止锁存器/非法状态（第 5 章要求）。

知识点 5：总线 inout 与三态输出（总线操作）

要点（常考读代码）
课件示例：

- inout [11:0] DataBus

- assign DataBus = (link_bus) ? outsigs : 12'hzzz;

- 在 posedge write 接收总线数据并计算 outsigs <= DataBus*5。

例题（读代码题）
当 link_bus=0 时，DataBus 是谁驱动？模块还能读到 DataBus 吗？

解答（详细）

- link_bus=0 时：本模块对 DataBus 输出 zzz（高阻），因此本模块不驱动总线，总线可能由外部其它模块驱动。

- 本模块仍然可以“读取” DataBus 的电平（例如在 posedge write 时采样），就像课件的 outsigs <= DataBus * 5; 那样。

知识点 6：流水线（Pipeline）概念（只考概念，但可能让你写一小段）

概念要点

- 流水线本质：在长组合路径中插入寄存器，把一次大运算拆成多拍，提升最高频率；代价是延迟增加、控制更复杂。

- 课件在第 10 章目录里明确列了“流水线”；而第 11 章强调“寄存器暂存中间数据、数据流控制重要”——这就是流水线的核心动机。

例题（概念+代码框架）
把组合逻辑 y = (a+b) ^ c 做成两级流水：

- 第 1 级：s1 = a + b

- 第 2 级：y = s1 ^ c
写出可综合代码（同步复位）。

解答（详细）

module pipe2(
  input        clk,
  input        rst_n,
  input  [7:0] a,
  input  [7:0] b,
  input  [7:0] c,
  output reg [7:0] y
);
  reg [7:0] s1;

  // stage1
  always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) s1 <= 8'b0;
    else        s1 <= a + b;
  end

  // stage2
  always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) y <= 8'b0;
    else        y <= s1 ^ c;
  end
endmodule

- 两级寄存器把“中间数据”暂存，符合第 11 章强调的思路。

七、第十一章（概念）

知识点 1：为什么要“同步时序逻辑”而避免“异步时序逻辑”

要点（必背）

- 同步时序逻辑：寄存器只在 posedge clock（或 negedge）改变。

- 课件强调：可综合模块必须避免异步时序逻辑，因为很多综合器不支持、而且异步逻辑难控制冒险竞争。

- “用门/延迟调时钟、用多相位 90° 时钟采样”都不可取。

例题（判断+简答）
某同学为了让采样更稳定，用非门延迟时钟再去触发下一级触发器，这样做为什么不推荐？

解答（详细）

- 因为这种“靠延迟凑时序”的方法对工艺/温度/器件迁移非常敏感，换芯片或温度变化就可能失效；课件明确指出这种做法不可取。

- 标准做法是：统一时钟域、用同步器/握手跨域，而不是“造时钟”。

知识点 2：数据流动控制由同步状态机实现

要点

- 组合逻辑系统里寄存器组用于暂存中间数据；寄存器组间的数据流动控制由同步状态机实现。

例题（概念题）
为什么复杂算法电路（如分步计算）需要状态机来“控制寄存器间数据流动”？

解答（详细）

- 因为很多算法需要分多个时钟周期完成：每拍做一部分组合计算，把结果写入寄存器；下一拍再取出进入下一阶段。

- 状态机负责决定“当前拍应该让哪些寄存器装载、哪些保持、选择哪条数据路径”，这正是课件描述的“精确控制”。

八、第十二章、第十三章（设计大题：给状态转移图 → 写同步 FSM，可综合）

这一部分我给你一个“拿来就能套的模板”，再给一个“完整大题例子”，并把常见扣分点逐条指出。

知识点 1：FSM 的结构与基本性质

要点（必背）

- FSM 由“寄存器组 + 组合逻辑”构成，状态只在同一时钟跳变沿更新，下一状态由“输入 + 当前状态”决定。

- Mealy：输出依赖状态+输入；Moore：输出只依赖状态（但你说考试不区分，那就写成“输出可以依赖 state 和 input”，即可兼容）。

知识点 2：可综合 FSM 常用写法：always + case

要点
课件明确：描述 FSM 最常用方法就是 always + case

知识点 3：FSM 设计一般步骤（按图施工）

要点（写大题的“步骤分”）
课件给出一般步骤：逻辑抽象→状态化简→状态分配（编码）→求方程→画逻辑图/实现。
考试写代码时你至少要做到：

- 列出状态（命名 + 编码）

- 写状态寄存器（同步）

- 写 next_state 组合逻辑（case）

- 写输出逻辑（可与 next_state 同块或另块）

一道“大题完整例子”：序列检测 FSM（给你一张“文字版状态转移图”）

题目（模拟期末大题）
输入 in 为串行比特流，检测序列 1011（允许重叠）。当检测到序列末尾时输出 z=1 持续 1 个时钟周期，否则 z=0。

- 同步时钟 clk

- 异步低有效复位 rst_n

- 要求可综合

- 不区分 Moore/Mealy（你可以让输出依赖 state 和 in）

第一步：写出状态含义（对照状态转移图）

我们用 4 个状态表示“已匹配到的前缀长度”：

- S0：什么都没匹配

- S1：已看到 1

- S2：已看到 10

- S3：已看到 101

第二步：列状态转移（文字版状态图）

- S0：in=1→S1；in=0→S0

- S1：in=0→S2；in=1→S1（因为可能是新的起点“1”）

- S2：in=1→S3；in=0→S0

- S3：in=1→检测到 1011 → 输出 z=1，同时下一状态应为 S1（因为末尾这个 1 也可能是下一次匹配起点）；in=0→S2（1010 的后缀 10）

第三步：写可综合 Verilog（推荐 2-process 风格）

module fsm_1011(
  input  clk,
  input  rst_n,
  input  in,
  output reg z
);
  // 1) 状态编码（参数/宏都可以，课件建议用 parameter/define 明确赋值）
  localparam S0 = 2'b00;
  localparam S1 = 2'b01;
  localparam S2 = 2'b10;
  localparam S3 = 2'b11;

  reg [1:0] state, next_state;

  // 2) 状态寄存器（同步时序逻辑，状态只在边沿改变——符合课件对 FSM 的定义）
  always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) state <= S0;
    else        state <= next_state;
  end

  // 3) 下一状态组合逻辑（always + case 是最常用的 FSM 描述方式）
  always @(*) begin
    next_state = state;  // 默认：保持（防止锁存器）
    case (state)
      S0: begin
        if (in) next_state = S1;
        else    next_state = S0;
      end
      S1: begin
        if (in) next_state = S1;
        else    next_state = S2;
      end
      S2: begin
        if (in) next_state = S3;
        else    next_state = S0;
      end
      S3: begin
        if (in) next_state = S1; // 命中 1011 后，末尾 1 作为新起点
        else    next_state = S2;
      end
      default: next_state = S0;
    endcase
  end

  // 4) 输出逻辑（不区分 Moore/Mealy：允许依赖 state + input）
  always @(*) begin
    z = 1'b0;              // 默认 0（防锁存器）
    if (state == S3 && in) z = 1'b1;  // 只有看到 S3 且本拍输入=1，表示形成 1011
  end
endmodule

第四步：为什么这份代码“可综合、且稳”

- 状态寄存器只在 posedge clk 更新，符合“同步 FSM”定义。

- 用 always + case 描述状态转换，符合课件建议。

- 用 localparam/parameter 明确状态编码（第 13 章强调状态必须明确赋值，常用 parameter/define）。

- 每个组合 always 都给默认值，避免锁存器（第 5 章重点）。

期末大题常见扣分点清单（你写代码时逐项自查）

- state/next_state 没默认赋值 → 推锁存器

- case 无 default → 推锁存器/无效状态不可控

- 时序 always 用了阻塞 = → 仿真/综合不一致风险

- 同一个 reg 在多个 always 里赋值 → 非法/竞争（第 14 章会再强调）

- 复位没有把状态置到确定值 → 门级仿真可能乱

九、第十四章（所有知识点：阻塞/非阻塞深入 + 事件队列 + 常见坑）

这一章基本是“为什么要这么写”，并且会考很多“读代码/判断竞争冒险/移位寄存器写法对不对”。

知识点 1：组合用阻塞、时序用非阻塞（最核心总原则）

要点

- 组合 always 用阻塞赋值，综合成组合逻辑；

- 时序 always 用非阻塞赋值，综合成时序逻辑；这样能保证综合前后仿真一致。

例题（判断题）
下面组合逻辑 always 用 <= 可以吗？会有什么问题？

always @(*) begin
  t1 <= a & b;
  y  <= t1 | c;
end

解答（详细）

- 语法上可行，但可能导致仿真一次传递得不到正确 y（因为 t1 的更新被推迟），并且效率低。课件给了类似例子并强调组合逻辑应使用阻塞赋值。

- 正确写法：

always @(*) begin
  t1 = a & b;
  y  = t1 | c;
end

（与课件“ao2”风格一致）

知识点 2：8 个编程要点（能解决 90% 竞争/冒险）

要点（直接背）
课件给了 8 条：

- 时序用非阻塞

- 锁存器用非阻塞

- 组合 always 用阻塞

- 时序+组合混写一个 always 时用非阻塞

- 同一 always 不要混用 = 和 <=

- 不要多个 always 给同一变量赋值

- 用 $strobe 显示非阻塞变量值

- 不要用 #0 延迟

例题（选择题）
以下哪些违反了“8 要点”？
A. 两个 always 都写 q <= ...;
B. 组合 always 中用 =
C. 时序 always 中用 <=
D. 在同一个 always 中 tmp = a&b; q <= tmp;

解答（详细）

- A：违反（同一变量多 always 赋值）

- B：正确（组合用阻塞）

- C：正确（时序用非阻塞）

- D：属于“混用但不同变量”的情况，课件也说能得到正确结果但不建议（能用纯风格就别混）

知识点 3：事件队列（层次化事件队列）与非阻塞更新

要点（理解题）
课件说明：很多事件在动态队列调度，而 非阻塞赋值 LHS 的更新在非阻塞事件队列中，与阻塞不同。
这也是“同一时钟沿用非阻塞避免竞争”的底层原因之一。

例题（简答）
为什么非阻塞赋值能减少同一时钟沿多个寄存器相互赋值导致的竞争？

解答（详细）

- 因为同一时刻先计算 RHS，LHS 更新被统一安排到“非阻塞更新队列”里最后执行，避免“谁先执行”导致不同结果（阻塞赋值在并行 always 间次序不确定会竞争）。课件用事件队列解释了这种调度差异。

知识点 4：自触发 always 块（仿真坑）

要点
课件展示：用非阻塞在 @(clk) 触发里更新 clk 可能导致自触发振荡，不推荐用这种写时钟。

例题（判断题）
下面这段产生时钟的写法为什么不推荐？

always @(clk) #10 clk <= ~clk;

解答（详细）

- 非阻塞更新安排在更新队列中，可能在同一时刻再次触发 @(clk)，形成自触发；课件明确指出不推荐这样写仿真时钟源。

- 推荐：always #10 clk = ~clk;（阻塞 + 固定延时）或 forever 在 initial 内。

知识点 5：移位寄存器建模（经典“阻塞写错”）

要点（必考）
课件给了错误例子：

always @(posedge clk) begin
  q1 = d;
  q2 = q1;
  q3 = q2;
end

这种顺序阻塞会导致下一拍 q1/q2/q3 全都等于 d（相当于穿透）。

例题（改错题）
把上述代码改成正确的 3 级移位寄存器（每拍右移一级），要求可综合且风格推荐。

解答（详细）
推荐写法（非阻塞）：

always @(posedge clk) begin
  q1 <= d;
  q2 <= q1;
  q3 <= q2;
end

- 非阻塞保证“同时更新”，符合移位寄存器真实硬件行为。

- 课件也通过移位寄存器例子强调时序逻辑建议用非阻塞。

知识点 6：LFSR（反馈移位寄存器）建模：推荐非阻塞/拼接写法

要点
课件给了可综合且功能正确的 LFSR（含拼接赋值写法）。

例题（理解题）
为什么下面这种拼接非阻塞写法适合描述移位寄存器/LFSR？

{q3,q2,q1} <= {q2,(q1^q3),q3};

解答（详细）

- 拼接把“下一拍各寄存器的新值”一次性写出，且用非阻塞保证同时更新；与课件 lfsr 写法一致。

- 综合器容易推断为寄存器链 + 异或反馈逻辑。

知识点 7：同一变量不要多个 always 赋值（非法/竞争）

要点
第 13 章指导原则也强调：对 reg/integer 的赋值只允许在一个 always 块内进行，否则非法；第 14 章 8 要点也同样强调。

例题（改错题）
下面为什么有问题？如何改？

always @(posedge clk) q <= d1;
always @(posedge clk) q <= d2;

解答（详细）

- 同一个 q 被两个 always 同时驱动，综合/仿真都会产生冲突或不可预期（不允许多驱动 reg）。

- 修改：合并为一个 always，用 if/case 决定赋值来源：

always @(posedge clk) begin
  if (sel) q <= d1;
  else     q <= d2;
end

考前 10 分钟“保命速记”（建议背）

- 组合 always：阻塞 = + 默认赋值（防锁存器）

- 时序 always：非阻塞 <=

- if 条件里：0/x/z失真（按假）

- case 必写 default；casez/casex 无关位规则要背

- case 位宽必须一致，别写 'bx 当 n 位 x

- 同一个 reg 不许多个 always 赋值

- 写 FSM：state 寄存器 + next_state 组合（always+case）

- 写移位寄存器：非阻塞，否则会“穿透”

- 生成块：for/if/case-generate，本质“展开”

- 可综合性：initial/#/fork/join/$finish 基本别写进可综合模块